ZAMAWIAJĄCY:

KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM KULTURY W BYDGOSZCZY

ul. Plac Kościeleckich 6

85-033 Bydgoszcz

Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) – (załącznik nr.2)

modernizację serwerowni dla

Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy

nr sprawy:

ZATWIERDZAM

Dyrektor

Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy

Bydgoszcz, 2023 r.

- Serwer – 1 sztuka

Nazwa i kody CPV:

48820000-6 Serwery komputerowe

Serwer – sprzęt komputerowy świadczący usługi wewnątrz sieci firmowej dla innych komputerów

Minimalne parametry:

| LP | Parametr | Charakterystyka (wymagania minimalne) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Obudowa | Obudowa Rack o wysokości max 2U. Możliwość instalacji minimum 12 dysków 3.5”. Komplet wysuwanych szyn umożliwiających montaż w szafie rack i wysuwanie serwera do celów serwisowych. Obudowa musi mieć możliwość wyposażenia w kartę umożliwiającą dostęp bezpośredni poprzez urządzenia mobilne. |
| 2 | Płyta główna | Płyta główna z możliwością zainstalowania do dwóch procesorów 3rd Generacji Intel Xeon. Płyta główna musi być zaprojektowana przez producenta serwera i oznaczona jego znakiem firmowym. |
| 3 | Chipset | Dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach dwuprocesorowych |
| 4 | Procesor | Zainstalowane dwa procesory 8-rdzeniowe, klasy x86, dedykowane do pracy z zaoferowanym serwerem, taktowane zegarem min. 2.8 GHz (częstotliwość bazowa) umożliwiające osiągnięcie wyniku minimum 32 300 punktów w teście PassMark dla konfiguracji Dual CPU- CPU Mark dostępnym na stronie internetowej: https://www.cpubenchmark.net/multi_cpu.html z dnia 17.03.2023 (wyniki załączone do dokumentów zapytania). |
| 5 | RAM | Minimum 128GB DDR4 RDIMM 3200MT/s w kościach 64GB, na płycie głównej powinno znajdować się minimum 16 slotów przeznaczone do instalacji pamięci. Płyta główna powinna obsługiwać do 1TB pamięci RAM. |
| 6 | Funkcjonalność pamięci RAM | Advanced ECC, Memory Page Retire, Fault Resilient Memory, Memory Self-Healing lub PPR, Partial Cache Line Sparing |
| 7 | Gniazda PCI | Min. 5 slotów PCIe x16 generacji 4 oraz jeden slot x4 |
| 8 | Interfejsy sieciowe/FC/SAS | Wbudowane min. 2 interfejsy sieciowe 1Gb Ethernet w standardzie BaseT oraz 2 interfejsy sieciowe 10Gb Ethernet w standardzie SFP+ (porty nie mogą być osiągnięte poprzez karty w slotach PCIe). |
| 9 | Dyski twarde | Możliwość instalacji dysków SAS, SATA, SSD Zainstalowane 2 dyski SSD vSAS RI SED o pojemności min. 960GB, o parametrze DWPD wynoszącym min. 1. Zainstalowane 6 dysków HDD SAS ISE o pojemności min. 8TB, 12Gb/s, 7,2 tys. obr./min, Hot-Plug Możliwość zainstalowania dwóch dysków M.2 SATA o pojemności min. 480GB Hot-Plug z możliwością konfiguracji RAID 1. Możliwość zainstalowania dedykowanego modułu dla hypervisora wirtualizacyjnego, wyposażony w 2 nośniki typu flash o pojemności min. 64GB, z możliwością konfiguracji zabezpieczenia synchronizacji pomiędzy nośnikami z poziomu BIOS serwera, rozwiązanie nie może powodować zmniejszenia ilości wnęk na dyski twarde. |
| 10 | Kontroler RAID | Sprzętowy kontroler dyskowy, posiadający min. 4GB nieulotnej pamięci cache, możliwe konfiguracje poziomów RAID: 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60. Wsparcie dla dysków samoszyfrujących. |
| 11 | Wbudowane porty | 4xUSB, w tym min. 1 port USB 3.0 2 porty VGA z czego 1 na panelu przednim Możliwość rozbudowy o Serial Port |
| 12 | Video | Zintegrowana karta graficzna umożliwiająca wyświetlenie rozdzielczości min. 1280x1024 |
| 13 | Wentylatory | Redundantne |
| 14 | Zasilacze | Redundantne, Hot-Plug min. 800W każdy. |
| 15 | System operacyjny/dodatkowe oprogramowani | Fabrycznie zainstalowany Windows Server 2022 Standard, licencja pokrywająca wszystkie fizyczne rdzenie w serwerze. Dostarczona licencja (licencje) musi umożliwiać uruchomienie 4 maszyn wirtualnych na oferowanym serwerze. System należy dostarczyć wraz z licencjami CAL na 50 użytkowników. |
| 16 | Bezpieczeństwo | - Zatrzask górnej pokrywy oraz blokada na ramce panela zamykana na klucz służąca do ochrony nieautoryzowanego dostępu do dysków twardych. - Wbudowany czujnik otwarcia obudowy współpracujący z BIOS i kartą zarządzającą. - Moduł TPM 2.0 |
| 17 | Diagnostyka | Panel LCD umieszczony na froncie obudowy, umożliwiający wyświetlenie informacji o stanie procesora, pamięci, dysków, BIOS’u, zasilaniu oraz temperaturze. |
| 18 | Karta Zarządzania | Niezależna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego posiadająca dedykowany port Gigabit Ethernet RJ-45 i umożliwiająca: - zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej; - wsparcie dla WSMAN (Web Service for Management); SNMP; IPMI2.0, SSH, Redfish; - możliwość bezpośredniego zarządzania poprzez dedykowany port USB na przednim panelu serwera - szyfrowane SSL; - wsparcie dla IPv6; - wsparcie dla dynamic DNS; - zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera (m.in. prędkości obrotowej wentylatorów, konfiguracji serwera); - obsługa Public Key Authentication (PKA) przez SSH; - wysyłanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub zmianie konfiguracji sprzętowej. |
| 19 | Certyfikaty | Serwer musi być wyprodukowany zgodnie z normą ISO-9001:2015 oraz ISO-14001. Serwer musi posiadać deklaracja CE. Oferowany serwer musi znajdować się na liście Windows Server Catalog i posiadać status „Certified for Windows” dla systemów Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Windows Server 2019, Microsoft Windows Server 2022. |
| 20 | Warunki gwarancji | 3 lata gwarancji producenta realizowanej w miejscu instalacji sprzętu, z czasem reakcji do następnego dnia roboczego od przyjęcia zgłoszenia, możliwość zgłaszania awarii 24x7x365 poprzez ogólnopolską linię telefoniczną producenta. Zamawiający wymaga od podmiotu realizującego serwis lub producenta sprzętu dołączenia do oferty oświadczenia, że w przypadku wystąpienia awarii dysku twardego w urządzeniu objętym aktywnym wparciem technicznym, uszkodzony dysk twardy pozostaje u Zamawiającego. Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2015 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta urządzeń – dokumenty potwierdzające należy załączyć do oferty. Wymagane dołączenie do oferty oświadczenia Producenta potwierdzając, że Serwis urządzeń będzie realizowany bezpośrednio przez Producenta i/lub we współpracy z Autoryzowanym Partnerem Serwisowym Producenta. Możliwość rozszerzenia gwarancji przez producenta do 7 lat. Możliwość sprawdzenia statusu gwarancji poprzez stronę producenta podając unikatowy numer urządzenia oraz pobieranie uaktualnień mikrokodu oraz sterowników nawet w przypadku wygaśnięcia gwarancji serwera |
| 21 | Dokumentacja użytkownika | Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim. Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. |
| 22 | Usługi | Przed dostarczeniem na oferowanym serwerze oferent musi przeprowadzić: - aktualizację firmware oraz instalację oprogramowania do wirtualizacji (Hyper-V) - przy wykorzystaniu zaoferowanych licencji Microsoft utworzyć cztery maszyny wirtualne z systemem Windows Server 2022 Standard. - licencje dostępowe na użytkownika 50 sztuk |

- Switch/przełącznik sieciowy – 1 sztuka

Nazwa i kody CPV:

32420000-3 Urządzenia sieciowe

Przełącznik sieciowy

Minimalne parametry:

| LP | Parametr | Charakterystyka (wymagania minimalne) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Typ | Przełącznik sieciowy Ethernet Smart Management rack 1Gbit. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta. |
| 2 | Porty | - Minimum 48 porty 1G RJ45 10/100/1000BASE-T - Minimum 4 porty SFP+ z możliwością pracy 1G/10G Porty SFP+ muszą umożliwiać ich obsadzanie wkładkami 10 Gigabit Ethernet – minimum 10GBase-SR, LR, oraz Gigabit Ethernet – minimum 1000Base- SX, 1000Base LX |
| 3 | Parametry fizyczne | Wysokość maksymalnie 1U, montowany w szafie typu rack 19’’ |
| 4 | Pamięć | Co najmniej 512 MB SDRAM Co najmniej 256 MB pamięci flash Bufor pakietów co najmniej 1.5 MB CPU ARM Cortex-A9 @ 800 MHz |
| 5 | Wielkość tablicy adresów MAC | Co najmniej 16000 |
| 6 | Ilość obsługiwanych sieci VLAN | Co najmniej 256 |
| 7 | Wydajność | - Przepustowość przełączania: min. 176 Gbit/s - Przełączanie dla pakietów: min. 130.95 Mpps. - Opóźnienie: < 4.5 uSec dla 100 Mb < 2.2 uSec dla 1000 Mb <1.2 uSec dla 10 Gbps |
| 8 | Obsługa ramek Jumbo | O wielkości co najmniej 9216 bajtów |
| 9 | Funkcjonalność urządzenia | - obsługa agregacji portów zgodnie z LACP (IEEE 802.3ad), - wsparcie da LLDP oraz LLDP-MED - obsługa protokołu SNTP, - Spanning Tree (802.1d), Rapid Convergence Spanning Tree (802.1w), MSTP (802.1s) - Minimum 256 obsługiwanych sieci VLAN - Minimum 50 możliwych do utworzenia list ACL, - CoS zgodna z 802.1p - Voice VLAN - Minimum 509 wpisów ARP - Możliwość przechowywania dwóch obrazów oprogramowania: aktywny I zapasowy - Port Security - DHCP Snooping - Klient Radius - Port mirroring, - DHCP Relay, - DoS Protection, - ARP Attack Protection, - Możliwość utworzenia minimum 32 statycznych wpisów w tablicy routingu |
| 10 | Zasilanie | Zasilacz 230V AC wbudowany, |
| 11 | Temperatura pracy | 0°C do 40°C |
| 12 | Maksymalny pobór mocy | 36.9 W |
| 13 | Wentylacja | bez wentylatorowy |
| 14 | Zarządzanie | WWW (GUI), SNMP Manager, cloud-based web portal |
| 15 | Gwarancja | Produkty są objęte 90-dniowym całodobowym telefonicznym wsparciem technicznym. Przez pozostały okres gwarancji, dostępne będzie tylko wsparcie techniczne za pomocą czatu. Ograniczona gwarancja 5 letnia door-to-door producenta. Dostęp do wersji oprogramowania przez cały okres posiadania dotyczy wszystkich ogólnodostępnych wersji oprogramowania / systemów operacyjnych dla wymienionych produktów, gdy i jeśli są dostępne, przez cały okres posiadania produktu przez klienta |
| 16 | Dokumenty | Wykonawca winien przedłożyć dokumenty: - Deklaracja zgodności CE oferowanego urządzenia – certyfikat potwierdzony za zgodność z oryginałem, |

UPS zasilacz awaryjny – 1 sztuka

Nazwa i kody CPV:

31682520-1 Awaryjne urządzenia wyłączeniowe

Podtrzymanie zasilania dla serwera i urządzeń sieciowych

Minimalne parametry:

| LP | Parametr | Charakterystyka (wymagania minimalne) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Moc pozorna | min. 3000VA |
| 2 | Moc rzeczywista | min. 3000W |
| 3 | Technologia | on-line (VFI), podwójna konwersja |
| 4 | Sprawność max (dla VFI) | ˃ 90 % |
| 5 | Typ obudowy | rack/tower |
| 6 | Ilość wydzielanego ciepła dla nominalnych warunków pracy | < 1200 BTU / h |
| 7 | praca sieciowa |  |
| 8 | Napięcie wejściowe | 110 ÷ 300 V AC ± 5% |
| 9 | Częstotliwość napięcia wejściowego | - 50 / 60 Hz |
| 10 | Zakres napięcia wyjściowego | 208 V AC / 220 V AC / 230 V AC / 240 V AC ± 1 % |
| 11 | Wartość napięcia wyjściowego ustawiana z panelu LCD | tak |
| 12 | Kształt napięcia wyjściowego | sinusoidalny |
| 13 | Czas przełączania sieć – UPS | 0ms |
| 14 | Współczynnik odkształceń prądu wejściowego THDi | < 10% |
| 15 | praca bateryjna |  |
| 16 | Napięcie wyjściowe | - ~230V |
| 17 | Częstotliwość napięcia wyjściowego | 50Hz/60Hz ± 0,5Hz |
| 18 | Kształt napięcia wyjściowego na pracy bateryjnej | sinusoidalny |
| 19 | Zabezpieczenie przeciwzwarciowe gniazd wyjściowych | Bezpiecznik automatyczny 16 A |
| 20 | Zabezpieczenie przeciążeniowe | elektroniczne |
| 21 | Akumulatory wewnętrzne w UPS | minimum 12V 9Ah; szczelne, bezobsługowe |
| 22 | Czas podtrzymania (100 % Pmax) - przy zastosowaniu baterii wew. | minimum 3,5 min |
| 23 | UPS / Moduły Bateryjne wyposażone w niezależne ładowanie z sieci | wymagane |
| 24 | pozostałe |  |
| 25 | Przeciążalność | - 110 % ÷ 120 % = 60s, >120 % = 100ms |
| 26 | Wejście zasilania | 1 x IEC 320 C20 (16 A) |
| 27 | Ilość i typ gniazd wyjściowych | min 8x IEC 320 C13 (10 A) + 1x IEC 320 C19 (16 A), z czego minimum sterowalna sekcja 4 gniazd |
| 28 | Sygnalizacja | Wyświetlacz LCD |
| 29 | Test baterii | wymagana możliwość uruchomienia testu baterii przyciskiem na obudowie zasilacza |
| 30 | Możliwość podłączenia dodatkowych, zewnętrznych modułów bateryjnych | Wymagana możliwość podłączenia do 10 zewnętrznych modułów bateryjnych |
| 31 | Możliwość pracy w trybie konwertera częstotliwości | wymagane |
| 32 | Interfejs komunikacyjny | - RS232, USB HID |
| 33 | Przewody | min 1szt USB + 2szt IEC 320 C13-C14 10A + 1szt IEC 320 C19-C20 16A |
| 34 | Wsporniki do montażu w szafie RACK | wymagane |
| 35 | Remote ON/OFF – możliwość zdalnego załączenia/wyłączenia zasilacza | wymagane |
| 36 | Złącze EPO | wymagane ustawienie NC |
| 37 | Waga UPS | - do 30kg |
| 38 | Wymiary UPS - wersja RACK | nie większe niż: wysokość 88mm; szerokość 439mm; głębokość 611mm |
| 39 | Gwarancja | minimum 24 miesiące na elektronikę i 24 miesiące na akumulatory; |
| 40 | Serwis | autoryzowany serwis producenta zlokalizowany w Polsce. naprawa w maksymalnie 5 dni roboczych serwis realizowany w systemie door to door |
| 41 | Oprogramowanie | oprogramowanie w języku polskim do zarządzania i monitorowania pracy UPS dla Windows, Linux oraz systemów wirtualizacji VMware, Hyper-V, Citrix XenServer możliwość nadawania unikalnych nazw dla kilku tych samych modeli UPSów możliwość zarządzania różnymi UPSami tego samego producenta wymagane wsparcie producenta (telefoniczne oraz mailowe) w języku polskim odnośnie konfiguracji i rozwiązywania problemów. |
| 42 | Certyfikaty producenta (załączyć do oferty) | ISO 9001:2015 dla producenta sprzętu obejmujący proces projektowania, produkcji i serwisowania; deklaracja CE producenta sprzętu |
| 43 | Oświadczenia / dokumenty | oświadczenie producenta o spełnieniu minimlanych wymaganych parametrów specyfikacji karta katalogowa oferowanego sprzętu |